Сметный Калькулятор

Сметный Калькулятор


Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 

Зарплата основных рабочих: 1668.94 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕР 01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 2 группа грунтов  ( Н.Р. 95*0,94% = 101.79 руб. С.П. 50% = 56.99 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0975
[325*0.3*0.001]
	1414,82
0
	1414.82
173.80
	137.94
	0
	137.94
16.95
	0
11.00
	0
1.07

	2
	ТЕР 01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-02  к стоим. экспл. машин: 20 к затратам труда и к з/п машинистов: 20 к затратам труда и к з/п рабочих: 20 ( Н.Р. 95*0,94% = 19233.33 руб. С.П. 50% = 10768.94 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0975
[325*0.3*0.001]
	23769,00
0
	23769.00
58396.00
	2317.48
	0
	2317.48
5693.61
	0
184.80
	0
18.02

	3
	ТЕР 01-01-013-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 С учетом коэффициента разрыхлния ( Н.Р. 95*0,94% = 467.04 руб. С.П. 50% = 261.50 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.114075
[325*0.3*0.001*1.17]
	4103,76
117.22
	3981.77
564.53
	468.13
	13.37
	454.22
64.40
	12.30
35.73
	1.40
4.08

	4
	СЦП 3-1-1
	Расстояние перевозки, км : 1. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	170.625
[325*0.3*1.75]
	3,65
0
	3.65
0
	622.78
	0
	622.78
0
	0
0
	0
0

	5
	ТЕР 01-01-109-01
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2  ( Н.Р. 95*0,94% = 528.06 руб. С.П. 50% = 295.66 руб.)
	1000 м2 спланированной поверхности
	0.325
	2501,46
59.94
	2441.52
210.61
	812.97
	19.48
	793.49
68.45
	6.29
13.33
	2.04
4.33

	6
	ТЕР 01-02-001-02
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см  ( Н.Р. 95*0,94% = 142.39 руб. С.П. 50% = 79.72 руб.)
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.0975
[325*0.3/1000]
	1527,43
0
	1527.43
243.16
	148.92
	0
	148.92
23.71
	0
15.39
	0
1.50

	7
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  ( Н.Р. 142*0,94% = 4495.90 руб. С.П. 95% = 3199.81 руб.)
	100 м3 основания
	0.9
	3266,52
239.24
	3012.16
317.26
	2939.87
	215.32
	2710.94
285.53
	24.19
20.60
	21.77
18.54


Должна быть в ценах сентября 2007 г. + в конце понижающий коэффициент
Итого

Вр. зд. и соор. 1,2%

Итого

Зимние 2%

Итого 

Возврат от вр. зд. и соор. - 15%

Итого

Понижающий коэффициент 97,2441%

Итого

НДС

ВСЕГО

2 


1 



