Таблица 16-23. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ: 01. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 02. Установка креплений. 03. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 04. Установка манометров. 05. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

┌──────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Функциона-│Строительно-монтажные процессы│                      Материалы                      │

│льный код │                              │                                                     │

│          ├──────────────────┬───────────┼───────────────────────────────┬─────────┬───────────┤

│          │   наименование   │измеритель │         наименование          │ед. изм. │  расход   │

├──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│          │    Установка     │           │                               │         │           │

│          │водомерных узлов, │           │                               │         │           │

│          │ поставляемых на  │           │                               │         │           │

│          │  место монтажа   │           │                               │         │           │

│          │   собранными в   │           │                               │         │           │

│          │    блоки, без    │           │                               │         │           │

│          │ обводной линии:  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│Е16-23.1  │диаметром ввода до│  1 узел   │Водомеры                       │   шт.   │     1     │

│          │ 65 мм, диаметром │           │                               │         │           │

│          │водомера до 40 мм │           │Обвязки водомеров  из  стальных│    1    │     1     │

│          │                  │           │водогазопроводных  бесшовных  и│комплект │           │

│          │                  │           │сварных   труб   с    фланцами,│         │           │

│          │                  │           │болтами, гайками, прокладками и│         │           │

│          │                  │           │муфтовой арматурой             │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Кронштейны  и   подставки   под│   кг    │    12     │

│          │                  │           │оборудование                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Манометры общего  назначения  с│    1    │     1     │

│          │                  │           │трехходовым краном             │комплект │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Электроды Э-42А, УОНИ 13/45,   │   кг    │    0,1    │

│          │                  │           │ГОСТ 9467-75                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Вода                           │   м3    │   0,905   │

Таблица 16-24. Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Состав работ: 01. Прокладка обвязки. 02. Насадка и приварка фланцев. 03. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 04. Установка опор. 05. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

┌──────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Функциона-│Строительно-монтажные процессы│                      Материалы                      │

│льный код │                              │                                                     │

│          ├──────────────────┬───────────┼───────────────────────────────┬─────────┬───────────┤

│          │   наименование   │измеритель │         наименование          │ед. изм. │  расход   │

├──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│          │Установка         │           │                               │         │           │

│          │водомерных узлов с│           │                               │         │           │

│          │изготовлением     │           │                               │         │           │

│          │обвязки  на  месте│           │                               │         │           │

│          │монтажа,         с│           │                               │         │           │

│          │обводной линией:  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │диаметром водомера│           │                               │         │           │

│          │200 мм, диаметром │           │                               │         │           │

│          │    ввода, мм:    │           │                               │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│Е16-24.1  │       300        │  1 узел   │Трубы                  стальные│    м    │    0,2    │

│          │                  │           │водогазопроводные,     условный│         │           │

│          │                  │           │проход  15 мм,  толщина  стенки│         │           │

│          │                  │           │2,8 мм,                        │         │           │

│          │                  │           │ГОСТ 3262-75                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Трубы    стальные    бесшовные,│    м    │    3,2    │

│          │                  │           │горячедеформированные,         │         │           │

│          │                  │           │ГОСТ 8732-78                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Водомеры                       │   шт.   │     1     │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Задвижки параллельные фланцевые│   шт.   │     3     │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Краны спускные                 │   шт.   │     1     │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Манометры общего  назначения  с│    1    │     1     │

│          │                  │           │трехходовым краном             │комплект │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Фасонные               чугунные│    т    │   0,56    │

│          │                  │           │соединительные части,          │         │           │

│          │                  │           │ГОСТ 5525-88                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Болты  с  гайками  и   шайбами,│   кг    │    54     │

│          │                  │           │диаметр 22 мм,                 │         │           │

│          │                  │           │ГОСТ 7798-70                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Крепления                      │   кг    │    33     │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Электроды Э-42А, УОНИ 13/45,   │   кг    │    2,3    │

│          │                  │           │ГОСТ 9467-75                   │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Фланцы     стальные     плоские│   шт.   │     8     │

│          │                  │           │приварные,                     │         │           │

│          │                  │           │ГОСТ 12820-80                  │         │           │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Тройники                       │   шт.   │     1     │

│          │                  │           │                               │         │           │

│          │                  │           │Вода                           │   м3    │   13,5    │