|  |  | Версия для печати; Карта сайта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Смета, снип, реконструкция, себестоимость.. Hits; 2532456. 5677. Hosts; 166361. 747. Visitors; 107491. 809. 14.... | Главная / Вопросы-ответы / 08. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы (порядок применения норм и расценок). [23.08.2010] Вопрос: Прошу Вас дать разъяснение по вопросу учета затрат на контроль монтажных сварных соединений технологических трубопроводов. Учтены ли затраты на проведение предварительного контроля подготовки и сборки под сварку, процесс сварки, зачистку поверхности, визуальный и измерительный контроль сварных соединений, очистку труб, рентгеновский контроль труб и блоков трубопроводов и операционного контроля в сборнике ГЭСНм-2001 (ФЕРм-2001) №12 Технологические трубопроводы? Ответ: Контроль качества сварочных работ осуществляется специальными службами, создаваемыми в монтажных организациях (работниками лабораторий и специалистами - руководителями сварочных работ) и представителями строительного контроля заказчика. Затраты по входному, визуальному (внешнему), измерительному и механическому (разрушающему) контролю качества монтажных сварных соединений осуществляются за счет накладных расходов подрядной организации и дополнительно в локальных сметах не учитываются. Согласно РД 34 15.132 - 96 подготовка и сборка изделий под сварку является одним из этапов сварочных работ. Все местные уступы и неровности, имеющиеся на собираемых деталях и препятствующие их соединению в соответствии с требованиями чертежей, надлежит до сборки устранять зачисткой в виде плавных переходов с помощью абразивного круга или напильника. Непосредственно перед сборкой кромки и прилегающие к ним участки при всех видах сварки, а также места примыкания начальных и вводных планок должны быть тщательно зачищены. В соответствии с п.1.12.2. Общих положений к ФЕРм-2001 в части 12 «Технологические трубопроводы» затраты на контроль монтажных сварных соединений неразрушающим методом не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам. Согласно вводным указаниям к отделам данной части затраты на контроль монтажных сварных соединений учтены в отделах 3, 13, 17. В случаях, когда проектной и технической документацией предусмотрено проведение контроля качества монтажных сварных соединений трубопроводов неразрушающим (лабораторным) методом, стоимость монтажа которых определяется по другим отделам данного сборника, указанные затраты определяются по части № 39 «Контроль монтажных сварных соединений» и учитываются дополнительно при составлении сметной документации. В качестве неразрушающих методов контроля с учетом конкретных условий преимущественно применяются ультразвуковой и радиографический методы. Извлечение из письма от 21.04.2010 №16030-ИП/08.. | Авторизация. Начало формы. Запомнить меня на этом компьютере Конец формы. Забыли свой пароль?. Регистрация.. Личные данные. Изменить профайл. Поиск по сайту. Начало формы. Конец формы.. Канал новостей. Рассылка. Начало формы; Новости Центра. Документы. Анонсы. Пресс-центр. Конец формы. Изменение параметров.... Наши баннеры. Наши партнеры. Статистика... |  |
|  |  | Главная; О Центре; Региональные центры; Вопросы-ответы; Техподдержка; Полезные ссылки. | Creator D.Kononov |  |