Замечания:
1) Подготовительные работы:

Стоит добавить работы:

- обивка земли с пней 01-02-108-01

- засыпка ям подкоренных 01-02-107-02

- погрузка и вывозка деревьев и пней для утилизации (если не вывозить, то устройство разделочных площадок  - 01-02-102-02)

2) Земляные работы:

п.8,7  Ранее разработанный грунт берется на группу ниже, в вашем случае это грунт 1 группы (был 2);
п.10, 11 В объеме применить k уплотнения, т.к. единица измерения 1000м3 уплотненного грунта, k=0,95 (но может у вас другое значение), т.е. объем уплотненного грунта составит 2097,6 (1000 м3). Рекомендую увеличить количество проходов по одному следу до 6, т.е. в п.11 k к прямым затратам = 5;
И не стоит начислять временные здания и сооружения, лежневая дорога по своей сути сама является временным сооружением. Может лучше сразу составить смету на ее разборку?

Вот пока и все замечания. Конечно для проверки учтенных или упущенных объемов работ нужно смотреть ведомость объемов, если таковой нет объемы и работы уточнить у мастера или прораба.
