Министерство строительства Российской Федерации 
(Минстрой России)

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ 

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 8
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ

Выпуск 2
Введен в действие письмом 

Минстроя России

от 23 мая 1995 г. 

№ ВБ-12-178

Настоящий сборник разработан АО НИИПроектэлектромонтаж на основе обосновывающих материалов к сборнику 8 расценок на монтаж оборудования "Электротехнические установки" (СНиП 4.06-91), рассмотрен Главным управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. В нормах учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:

перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ: горизонтальное - на расстояние до 1000 м; вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций с применением монтажного пистолета;  малярные работы с  применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт).

3. В нормах не учтены затраты, приведенные в вводных указаниях к разделам сборника.

4. В случае производства работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:

	1,05
	при высоте свыше
	2 м до 8 м;

	1,1
	(          (           (
	8 до 15 м;

	1,25
	(          (           (
	15 до 30 м;

	1,4
	(          (           (
	30 до 60 м;

	1,6
	(          (           (
	60 до 100 м;

	1,8
	(          (           (
	100 м.


Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять в соответствии с "Общими положениями по применению ресурсных сметных норм на монтаж оборудования".

5. В РСН уровень затрат труда рабочих-монтажников определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г.

Для перехода от производственных норм к сметным к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.
ОТДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 кВ 

Вводные указания

В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме норм группы 181 - 8 м.

Группа 160. Заделки концевые эпоксидные

Таблица 8-160 
Заделки концевые эпоксидные

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Заделки концевые эпоксидные для кабеля напряжением до 1 кВ, 

сечение, мм2, до

	
	
	
	500
	625
	800

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	4
	5
	6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,008
	0,01
	0,01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,004
	0,005
	0,005

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,004
	0,005
	0,005

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В272
	Сталь полосовая 50(6 мм
	т
	0,001
	0,001
	0,001

	В833
	Наконечник кабельный
	шт.
	1
	1
	1

	В3005
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-160-6
	8-160-7
	8-160-8


Группа 181. Выводы питания контактных сетей городского транспорта 

с установкой конструкций

Таблица 8-181
Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до
	Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечение, мм2, до

	
	
	
	500
	800
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,32
	9,11
	7,29
	7,47

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,356
	1,458
	0,308
	0,398

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,048
	0,044
	0,039
	0,039

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,048
	0,044
	0,039
	0,039

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	1,26
	1,37
	0,23
	0,32

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В272
	Сталь полосовая 50(6 мм
	т
	0,012
	0,012
	0,002
	0,002

	В323
	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 100 мм
	10 м
	3,2
	3,2
	-
	-

	В2162
	Доска-щиток под муфту и кожух
	м3
	0,02
	0,02
	-
	-

	В429
	Болты диаметром 10 мм
	т
	0,0012
	0,0012
	0,00015
	0,0002

	В355
	Цемент
	кг
	10
	10
	1
	1

	В457
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,5
	0,5
	0,1
	0,1

	В359
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,3
	0,3
	0,05
	0,05

	В2250
	Защитный кожух для воронки
	шт.
	-
	1
	-
	-


	В485
	Трос диаметром 6,7 мм
	м
	-
	-
	5
	5

	В295
	Толь
	м2
	-
	-
	0,1
	0,15

	В2207
	Зажим питающий
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-181-1
	8-181-2
	8-181-3
	8-181-4


Группа 182. Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт

Таблица 8-182
Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение мм2, до

	ресурса
	
	измерения
	500, для линий
	800, для линий

	
	
	
	однопутной
	двухпутной
	однопутной
	двухпутной

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	14,01
	18,33
	15,35
	19,57

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,016
	0,018
	0,016
	0,018

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,008
	0,009
	0,008
	0,009

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,008
	0,009
	0,008
	0,009

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В182
	Прокладки металлические
	кг
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4

	В200
	Проволока медная
	кг
	1,5
	1,5
	1,5
	3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-182-1
	8-182-2
	8-182-3
	8-182-4


Группа 183. Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта

Таблица 8-183 
Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей, до

	ресурса
	
	измерения
	2
	4
	6
	8

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	16,58
	21,94
	28,02
	31,93

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,166
	0,182
	0,218

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,065
	0,083
	0,091
	0,109

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,065
	0,083
	0,091
	0,109

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В250
	Сталь круглая диаметром 10 мм
	т
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	В355
	Цемент
	кг
	12
	16
	16
	20

	В2778
	Штыри 150(8 мм
	100 шт.
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	В751
	Втулки фарфоровые ВИ-22
	100 шт.
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	В323
	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 100 мм
	10 м
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	В415
	Бирки кабельные
	100 шт.
	0,02
	0,04
	0,06
	0,06

	В543
	Краска масляная
	кг
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	В429
	Болты диаметром 10 мм
	т
	0,00025
	0,0009
	0,0015
	0,0023

	В295
	Толь
	м2
	0,4
	0,8
	1,2
	1,6

	В457
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,1
	0,45
	0,6
	0,6

	В359
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,05
	0,25
	0,3
	0,35

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-183-1
	8-183-2
	8-183-3
	8-183-4


Раздел 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на изоляцию металлических конструкций армировки контактной сети от железнодорожных опор.

2. Нормы монтажа проводов различного назначения по опорам контактной сети, кроме несущего троса и контактного провода, определяются по нормам группы 288.
3. По нормам, учитывающим работы с применением съемных монтажных вышек и лестниц, заработная плата должна быть исчислена по тарифным ставкам, установленным на верхолазные работы.

4. При производстве работ в условиях движения поездов к затратам труда рабочих-монтажников и машинистов применяются коэффициенты, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
	Число поездов, проходящих по пути за сутки
	14-36
	до 72
	до 112
	до 140
	св.140

	Коэффициенты
	1,15
	1,4
	1,7
	2
	2,3


Примечание. Количество поездов для установления коэффициентов определяется для работ:

а) на опорах и с "поля" - как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на расстоянии 4 м от оси действующего пути;

б) "с пути", в том числе со съемной монтажной вышки, - как сумма поездов, проходящих по путям на расстоянии 4 м от оси действующего пути;

в) на поперечинах - как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной.

5. Нормы с 8-281-1 по 8-281-6, 8-282-2, 8-282-3, 8-282-7, 8-282-8, 8-282-9, 8-282-12, с 8-282-14 по 8-282-18, с 8-285-1 по 8-285-11, 8-288-1, 8-288-2, 8-288-5, 8-288-8 определены с учетом продолжительности "окна" 2 ч.

В случае фактического предоставления "окна" другой продолжительности к затратам труда рабочих-монтажников и машинистов следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
	Средняя продолжительность "окна", ч
	Коэффициент

	До 2
	1,5

	Свыше 2
	0,8


Примечание: 1. Средняя продолжительность "окна" определяется путем деления общего количества часов по всем предоставляемым "окнам" за расчетный период на количество "окон".

2. Одновременное применение коэффициентов по табл. 1 и 2 допускается в случаях, когда работы выполняются с занятием одного пути в "окно" при движении поездов по соседним путям с нормальным междупутьем.

6. В нормах настоящего раздела не учтены затраты на монтаж устройств для ревизионных работ под напряжением:

сверление отверстий в элементах пролетных строений мостов и пешеходных мостиков для прохода штанг и крепление деталей;

крепление закладных элементов на своде тоннеля.

Группа 281. Раскатка несущих тросов и контактных проводов

Таблица 8-281
Раскатка несущих тросов и контактных проводов 

Измеритель - 1 км троса (гр. 1, 2, 6), 1 км провода (гр. 3, 5), 
1 км подвески (гр. 4)
	Шифр

ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Раскатка несущего троса
	Раскатка контактного
	Раскатка несущего троса и контактного
	При раскатке двойного провода
	При раскатке сталеалюминиевого несущего

	
	
	
	на обочину пути
	"поверху"
	провода "поверху"
	провода на обочину
	добавлять к нормам 8-281-3, 
8-281-4
	троса добавлять к нормам 8-281-2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	60,8
	57,7
	16,5
	136
	9,27
	41,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,7
	3,7
	5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,58
	4,34
	1,4
	2,03
	1,13
	5,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	3,55
	4,06
	1,25
	1,94
	0,97
	5,12

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	0,19
	1,76
	1,25
	0,58
	0,97
	1,76

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	-
	0,18
	0,5
	-
	-
	-

	3.2.5
	Тепловоз
	маш.-ч
	0,015
	0,14
	0,1
	0,046
	0,08
	0,14

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В218
	Проволока стальная диаметром 4,5 мм
	кг
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-

	В3131 

В3133 

В3134
	Провод, канат (трос) стальной 

Грузы железобетонные 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-281-1
	8-281-2
	8-281-3
	8-281-4
	8-281-5
	8-281-6


Группа 282. Регулировка контактных подвесок

Таблица 8-282
Регулировка контактных подвесок

Измеритель - 1 км подвески (гр. 1-3), точка подвеса на ролике (гр. 4), проход (гр. 5, 6)
	Шифр

ресурса
	Элементы затрат
	Единица 
	Подвеска
	При эластичной
	При компенсированной
	Подвеска под 
	Подвеска под

	
	
	измерения
	трамвайная
	цепная
	подвеске добавлять к нормам 8-282-2, 8-282-9
	подвеске добавлять к нормам 8-282-2
	пешеходными мостами и малыми путепроводами
	большими путепроводами

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	118
	138
	24,3
	2,5
	32,7
	46,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	3,6
	3,6
	3,6
	4,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,25
	8,78
	4,06
	0,035
	2,35
	4,57

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	8,25
	8,78
	4,06
	0,035
	2,35
	4,57

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	4,94
	6,76
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В3131 

В3134
	Провод, канат (трос) стальной 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-282-1
	8-282-2
	8-282-3
	8-282-4
	8-282-5
	8-282-6


Продолжение табл. 8-282 
Измеритель - 10 м моста (гр. 7), 10 м тоннеля (гр. 8), 
1 км подвески (гр. 9-12)
	Шифр
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Подвеска
	Изоляция проводов 
	Схема плавки 
	При подвеске с двойным 

	ресурса
	
	
	на мостах с ездой "понизу"
	в тоннелях
	цепная при изолированных консолях
	контактной подвески двойная
	гололеда
	контактным проводом добавлять 

к нормам 

8-282-2 и 8-282-7

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	12,7
	8,76
	155
	24,7
	12,4
	53,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,93
	1,47
	13,4
	-
	1,2
	4,58

	3 
	Машины и механизмы 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	0,93
	1,47
	13,4
	-
	1,2
	4,58

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	0,05
	0,08
	2,9
	0,389
	0,635
	2,97

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В598
	Пластикат поливинилхлоридный
	кг
	-
	-
	-
	32
	-
	-

	В25
	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-

	В3131 

В3134
	Провод, канат (трос) стальной 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-282-7
	8-282-8
	8-282-9
	8-282-10
	8-282-11
	8-282-12


Продолжение табл. 8-282 
Измеритель - 1 км подвески (гр. 13-15, 18), проход (гр. 16), 10 м (гр. 17)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	При монтаже противоветровых устройств 
	При ромбовидной подвеске добавлять 
	При подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам

	
	
	
	добавлять к нормам 8-282-2, 
8-282-9
	к нормам 8-282-2,
8-282-9
	8-282-2
	8-282-5, 8-282-6
	8-282-7, 8-282-8
	8-282-9

	
	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	26,7
	60,4
	14,5
	7,2
	1,0
	7,47

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,7
	3,7
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,12
	7,44
	14,3
	4,54
	2,74
	15,22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	2,12
	7,44
	14,3
	4,54
	2,74
	15,22

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	1,16
	0,96
	6,72
	-
	0,05
	10,16

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В25
	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами
	кг
	6,08
	-
	-
	-
	-
	-

	В3131 

В3134
	Провод, канат (трос) стальной 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-282-13
	8-282-14
	8-282-15
	8-282-16
	8-282-17
	8-282-18


Группа 283. Анкеровки несущих тросов и контактных проводов

Таблица 8-283 
Анкеровки несущих тросов и контактных проводов

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Анкеровка односторонняя несущего троса 

и контактного провода
	Анкеровка средняя 
	При анкеровке несущих тросов 

	ресурса
	
	
	жесткая
	компенсированная
	совмещенная
	компенсированной цепной подвески
	и контактных проводов с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам 8-283-1, 8-283-3, 8-283-4

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	7,2
	9,41
	14,4
	18,3
	7,24

	1.1
	Средний разряд работы
	
	5
	4,9
	4,2
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	-
	1,67
	2,77
	1,67

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	-
	-
	1,67
	2,77
	1,67

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	-
	1,28
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В2021
	Болты диаметром 12 мм
	кг
	-
	0,726
	-
	-
	-

	В2022
	То же, диаметром 16 мм
	кг
	-
	0,363
	-
	-
	-

	В3134
	Конструкции контактной сети
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-283-1
	8-283-2
	8-283-3
	8-283-4
	8-283-5


Группа 284. Пересечения проводов

Таблица 8-284 
Пересечения проводов

Измеритель - 1 штука (гр. 1-3), ветвь (гр. 4)

	Шифр ресурса
	Элементы, затрат
	Единица измерения
	Стрелка воздушная
	При двойном контактном проводе добавлять к нормам 8-284-1
	Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески
	При подвеске ветвей сверх двух за каждую последующую добавлять к нормам 

8-284-3

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	24,7
	4,12
	6,28
	4,12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,7
	5
	4,8
	4,8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	3,63
	4,13
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2022
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	0,22
	-
	-
	-

	В3134
	Конструкции контактной сети
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-284-1
	8-284-2
	2-284-3
	8-284-4


Группа 285. Сопряжения анкерных участков

Таблица 8-285 
Сопряжения анкерных участков

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Сопряжение полукомпенсированной подвески

	ресурса
	
	
	трехпролетное
	четырехпролетное 
	пятипролетное с 
	семипролетное с 

	
	
	
	без секционирования сети
	с секционированием сети
	с секционированием сети
	нейтральной вставкой
	нейтральной вставкой

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	81,4
	141
	209
	265
	287

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	4,2
	4,2
	4

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	11,1
	20,7
	30,7
	38,8
	42,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.16 
	Автомотриса монтажная 
	маш.-ч
	11,1
	20,7
	30,7
	38,8
	42,3

	4
	Материалы
	
	

	В3134
	Конструкции контактной сети
	шт
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-285-1
	8-285-2
	8-285-3
	8-285-4
	8-285-5


Продолжение табл. 8-285
	
	
	
	Сопряжение компенсированной подвески
	При двойном

	Шифр
	Элементы
	
	трехпролетное
	
	
	
	контактном

	ресурса
	затрат
	Единица измерения
	без секционирования сети
	с секционированием сети
	четырехпролетное
	пятипролетное с нейтральной вставкой
	семипролетное 

с нейтральной вставкой
	проводе добавлять 

к нормам 

с 8-285-1 по 8-285-10

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	84,5
	143
	170
	267
	286
	29,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	4,3
	4,3
	4
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11,64
	21,13
	24,7
	39,5
	42,3
	4,6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	11,64
	21,13
	24,7
	39,5
	42,3
	4,6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В25
	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами
	кг
	0,85
	1,89
	-
	2,75
	1,89
	-

	В3134
	Конструкции контактной сети
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-285-6
	8-285-7
	8-285-8
	8-285-9
	8-285-10
	8-285-11


Группа 286. Поперечины

Таблица 8-286 
Поперечины

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Поперечина гибкая через количество путей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	9-11, из двух поперечно-несущих тросов
	св. 11, на следующий путь 
	9-11, из четырех поперечно-несущих тросов
	св. 11, на следующий путь 

	
	
	
	изолированных
	неизолированных
	добавлять 

к нормам 

8-286-1, 
8-286-2
	изолированных
	неизолированных
	добавлять к нормам 8-286-4, 
8-286-5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	85
	85,1
	10,5
	101
	99,6
	16,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,3
	4,3
	4,2
	4,2
	4,1

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	5,98
	6,1
	0,705
	8,38
	8,3
	0,87

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16 
	Автомотриса монтажная 
	маш.-ч
	5,98
	6,1
	0,705
	8,38
	8,3
	0,87

	4
	Материалы
	
	

	В3103 

В3134
	Канат (трос) стальной 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-286-1
	8-286-2
	8-286-3
	8-286-4
	8-286-5
	8-286-6


Продолжение табл. 8-286
	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Армирование жестких поперечин

	ресурса
	
	измерения
	фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей
	фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей

	
	
	
	2
	3-5
	6-8
	2
	3-5
	6-8

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	10,3
	15,5
	21,6
	11,3
	20,6
	36,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4,3
	4,3
	4
	4,3
	4,3

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	0,75
	1,8
	2,5
	1,5
	2,1
	2,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16 
	Автомотриса монтажная 
	маш.-ч
	0,75
	1,8
	2,5
	1,5
	2,1
	2,7

	4
	Материалы
	
	

	В3103 
В3134
	Канат (трос) стальной 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-286-7
	8-286-8
	8-286-9
	8-286-10
	8-286-11
	8-286-12


Группа 287. Покрытия антикоррозийные

Таблица 8-287
Покрытия антикоррозийные

Измеритель - 1 км троса

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Покрытие троса

	ресурса
	
	измерения
	продольно-контактной подвески
	гибкой и жесткой подвески

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	44,1
	52,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,4

	4
	Материалы
	
	
	

	В3309
	Смазка антикоррозийная
	кг
	30
	30

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-287-1
	8-287-2


Группа 288. Провода дополнительные

Таблица 8-288 
Провода дополнительные

Измеритель - 1 км провода (гр.1, 2, 5), 1 штука (гр. 3, 4)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Один провод в линии на подвесных изоляторах
	За каждый следующий провод добавлять 

к норме 

8-288-1
	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах
	За каждый следующий провод добавлять 

к норме 

8-288-3
	Провод -один в линии на штыревых изоляторах

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	117
	55,9
	12,3
	4,53
	143

	11
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,7
	4,3
	4,6
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	25,91
	12,51
	1,3
	0,22
	38,95

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	25,25
	11,85
	1,3
	0,22
	38,95

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	1,71
	1,71
	-
	
	0,75

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	0,29
	0,27
	-
	-
	-

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,66
	0,66
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В218
	Проволока стальная диаметром 4,5 мм
	кг
	2,2
	-
	-
	-
	3,6

	В2257
	Колпачки полиэтиленовые
	100 шт.
	-
	-
	-
	-
	0.2

	В3100 

В3134
	Провод 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-288-1
	8-288-2
	8-288-3
	8-288-4
	8-288-5


Продолжение табл. 8-288 
Измеритель - 1 штука (гр. 6, 7), 1 км (гр. 8, 9), стойка (гр. 10)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах 

в линии
	Крепление рессорное дополнительного провода 

на изоляторах
	Стойка (надставка) на опоре или жесткой

	
	
	
	высоковольтной
	низковольтной
	подвесных
	штыревых
	поперечине

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	6,2
	7,2
	59,7
	6,2
	2,0

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,8
	4,6
	4,8
	4,6
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,359
	0,87
	14,02
	-
	0,43

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	0,359
	0,87
	14,02
	-
	0,43

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В218
	Проволока стальная диаметром 4,5 мм
	кг
	-
	-
	-
	-
	4,8

	В3100 
В3134
	Провод 

Конструкции контактной сети
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-288-6
	8-288-7
	8-288-8
	8-288-9
	8-288-10


Группа 289. Заземление

Таблиц 8-289 
Заземление

Измеритель - 1 штука (гр. 1-2), 1 км троса (гр. 3)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Заземление одиночной опоры
	Заземление групповое по опорам 

	
	
	
	металлической
	железобетонной
	контактной сети

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,0
	3,09
	35

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	4
	4,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	-
	1,22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.16 
	Автомотриса монтажная 
	маш.-ч
	-
	-
	1,22

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В374
	Шпалы деревянные широкой колеи
	шт.
	0,19
	0,19
	-

	В25
	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами
	кг
	0,11
	-
	-

	В250
	Сталь круглая
	т
	0,004
	0,012
	0,065

	В2634
	Подкладка заземления
	шт.
	-
	2,06
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-289-1
	8-289-2
	8-289-3


Группа 290. Соединения медные междурельсовые

Таблица 8-290 
Соединения медные междурельсовые

Измеритель - 100 штук (гр. 1), 1 штука (гр. 2)
	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Соединение

	ресурса
	
	измерения
	стыковое
	тяговое между рельсами 

и на стрелках

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	14,6
	1,34

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,4

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	0,56
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5,03
	-

	3.2.11
	Вагонетка путевая
	маш.-ч
	0,28
	-

	3.7.13
	Дрель электрическая 
	маш.-ч
	-
	0,2

	4
	Материалы
	
	

	В3134
	Конструкции контактной сети
	шт.
	По проектным данным


	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-290-1
	8-290-2


Группа 291. Аппараты контактной сети

Таблица 8-291
Аппараты контактной сети

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Изолятор врезной секционирования
	Изолятор секционный
	Разрядник роговой
	Разрядник трубчатый
	Разъединитель секционный

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	3,19
	16,7
	8,65
	8,24
	53,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,8
	3,8
	4
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,51
	2,66
	1,3
	-
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1 16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	0,51
	2,66
	1,3
	-
	5,83

	3.1.17
	Вышка съемная монтажная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	5,83

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В25
	Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	-
	9,82

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-291-1
	8-291-2
	8-291-3
	8-291-4
	8-291-5


Группа 292. Транспортировка оборудования

Таблица 8-292 
Транспортировка оборудования

Измеритель - 1 тонна

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-машинистов
	чел.-ч
	2,74

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	0,72

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	0,72

	3.1.16
	Автомотриса монтажная
	маш.-ч
	0,72

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-292-1


Раздел 3. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.

2. В нормах не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в туннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим нормам раздела 2 настоящего отдела.

Группа 301. Кронштейны на установленных опорах

Таблица 8-301 
Кронштейны на установленных опорах

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Кронштейн
	Фиксатор 

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	односторонний трамвайный и
	трамвайный
	троллейбусный 6 - метровый
	на кронштейне

	
	
	
	троллейбусный
	двухсторонний
	двухпутный
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2
	3
	4,1
	3
	1,03

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,654
	0,909
	1,113
	1,09
	0,362

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,027
	0,042
	0,044
	0,03
	0,006

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,027
	0,042
	0,044
	0.03
	0,006

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,6
	0,825
	1,025
	1,03
	0,35

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В543
	Краска масляная
	кг
	0,2
	0,35
	0,35
	0,35
	0,1

	В432
	Болты диаметром 12 мм
	т
	-
	-
	-
	-
	0,00024

	В458
	Гайки диаметром 12 мм
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,08

	В359
	Шайбы диаметром 12 мм
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,08

	В215
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,4

	В272
	Сталь полосовая 5(60 мм
	т
	-
	-
	-
	-
	0,0013

	В3106
	Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-301-1
	8-301-2
	8-301-3
	8-301-4
	8-301-5


Группа 302. Поперечины

Таблица 8-302 
Поперечины

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Поперечины из троса, длина, м, до
	Поперечины 

из проволоки, 

длина м, до

	
	
	
	30
	60
	90
	120
	30
	60

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,04
	2,25
	3
	4,12
	1,03
	2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	0,438
	0,472
	0,978
	0,737
	0,319
	0,35

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,017
	0,02
	0,023
	0,027
	0,016
	0,018

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,017
	0,02
	0,023
	0,027
	0,016
	0,018

	3.1.6
	Вышка телескопическая 
	маш.-ч
	0,404
	0,432
	0,932
	0,683
	0,287
	0,314

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	-
	-
	5
	10

	В3107 

В2233
	Зажим типа ЗКК, муфта натяжная НМ-300 

Изоляторы типа ИП
	


	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-302-1
	8-302-2
	8-302-3
	8-302-4
	8-302-5
	8-302-6


Продолжение табл. 8-302
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного 
	Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина м, до
	Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода 

	
	
	
	провода трамвая, длина до 30 м
	30
	60
	трамвая, длина до 30 м

	
	
	
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,1
	5,0
	5,1
	5,0

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,459
	0,633
	0,661
	0,641

	3
	Машины и механизмы
	маш.-ч
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,017

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,017

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,433
	0,607
	0,635
	0,607

	4
	Материалы
	кг
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	5
	-
	-
	-

	В3107
	Зажим типа ЗКК, изоляторы типа ИП, муфта натяжная НМ-300
	шт.
	По проектным данным

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-302-7
	8-302-8
	8-302-9
	8-302-10


Группа 303. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов

Таблица 8-303
Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов

Измеритель - 1 штука (гр. 1- 6), 1 км (гр. 7)
	Шифр

ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Элемент системы из троса 

с изоляцией, длина м, до
	Элемент системы из проволоки, длина м, до
	Трос продольно-

	
	
	
	30
	60
	90
	120
	30 с изоляцией
	60 с изоляцией
	несущий

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	1,03
	2,06
	2,06
	2,06
	1,03
	1,03
	29.9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,357
	0,386
	0,515
	0,565
	0,248
	0,281
	2,188

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,022
	0,026
	0,028
	0,028
	0,004
	0,01
	0,284

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,022
	0,026
	0,028
	0,028
	0,004
	0,01
	0,284

	3.1.6
	Вышка телескопическая 
	маш.-ч
	0,313
	0,334
	0,459
	0,509
	0,24
	0,261
	1,62

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	-
	-
	5
	10
	-

	В3107
	Зажим типа ЗКК, муфта натяжная НМ-300
	шт.
	По проектным данным

	В2233
	Изоляторы типа ИП
	шт.
	По проектным данным
	-

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	По проектным данным
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-303-1
	8-303-2
	8-303-3
	8-303-4
	8-303-5
	8-303-6
	8-303-7


Группа 304. Анкеровки средние и струнки

Таблица 8-304 
Анкеровки средние и струнки

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Анкеров-ка средняя контактного провода троллейбуса
	Струнка при отсутствии фиксирующей поперечины
	Струнка при наличии фиксирующей поперечины
	Струнка для троллейбуса 

и трамвая
	Струнка скользящая

	
	
	
	
	
	
	с изоляцией
	без изоляции
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	1,03
	0,39
	1,0
	1,0
	0,37
	0,46

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел -ч
	0,55
	0,193
	0,273
	0,226
	0,179
	0,226

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,542
	0,185
	0,265
	0,22
	0,173
	0,22

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	
	1
	1
	1
	1
	-

	В3108
	Зажимы, изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3109
	Муфта натяжная НМ-300
	шт. I
	По проектным данным
	-
	-
	-
	-
	-

	В3110
	Вилка одинарная, зажим подвесной, серьга
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-304-1
	8-304-2
	8-304-3
	8-304-4
	8-304-5
	8-304-6


Группа 305. Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы

Таблица 8-305 
Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица 
	Хомут на 
	Крюк стенной
	Траверса 

	ресурса
	
	измерения
	опоре
	одинарный
	спаренный с коромыслом
	на опоре

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	0,21
	1,05
	2,1
	0,35

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	0,502
	1,002
	0,167

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	0,001
	0,001
	0,001

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	-
	0,001
	0,001
	0,001

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,29
	0,5
	1
	0,165

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2719
	Хомут
	шт.
	По проектным данным
	-
	-
	-

	В3111
	Крюк стенной с закрепами, шумоглушитель
	шт.
	
	По проектным данным
	-



	В2284
	Коромысло
	шт.
	-
	-
	По проектным данным
	-

	В2649
	Траверса 2-штыревая
	шт.
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-305-1
	8-305-2
	8-305-3
	8-305-4


Группа 306. Изоляторы

Таблица 8-306 
Изоляторы

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Изоляторы секционные для
	Изолятор секционный троллейбуса при продольно-цепной 

	
	
	
	трамвая
	троллейбуса
	полукомпенсированной подвеске

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2
	2
	3,49

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,535
	0,535
	0,646

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,001
	0,001
	0,003

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,001
	0,001
	0,003

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,533
	0,533
	0,64

	4
	Материалы
	
	

	В3108
	Изоляторы, зажимы
	шт.
	По проектным данным

	В3110
	Вилка подвесная одинарная, серьга
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	-
	-
	По проектным данным

	В199
	Проволока стальная
	м
	По проектным данным
	-
	-

	В3112
	Подвеска парная с зажимом
	шт.
	-
	По проектным данным
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-306-1
	8-306-2
	8-306-3


Группа 307. Подвесы потолочные и узлы подвешивания

Таблица 8-307
Подвесы потолочные и узлы подвешивания 

Измеритель - 1 штука (гр. 1), 1 узел (гр. 2, 4-6), 
1 комплект (2 провода) - (гр. 3)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Подвес без деревянной 
	Узел подвески продольно-несущего 
	Узел подвешивания на косых струнках при 
	Узел подвешивания продольно-несущего 
	Узел грузовой компенсации на металлической опоре

	
	
	
	подшивки
	троса к гибкой поперечине
	полукомпенсированной подвеске проводов
	троса на кронштейне
	трубчатой
	решетчатой

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	0,47
	1
	1,05
	1
	2
	2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3.6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,165
	0,332
	0,728
	0,442
	0,82
	0,75

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,001
	0,001
	0,004
	0,001
	0,139
	0,104

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,001
	0,001
	0,004
	0,001
	0,139
	0,104

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,163
	0,33
	0,72
	0,44
	0,542
	0,542

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	В432
	Болты диаметром 12 мм
	т
	-
	-
	-
	-
	0,0029
	0,0014

	В458
	Гайки диаметром 12 мм
	кг
	-
	-
	-
	-
	1,45
	0,72

	В359
	Шайбы диаметром 12 мм
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,93
	0,37

	В522
	Конструкции стальные
	т
	-
	-
	-
	-
	0,058
	0,007

	В3113
	Зажим типа ЗПО, подвес трамвайный потолочный
	шт.
	По проектным данным
	-
	-
	-
	-
	-

	В3114
	Зажим подвесной, подвес маятниковый
	шт.
	-
	-
	По проектным данным
	-
	-
	-

	В2233
	Изоляторы типа ИП
	шт.
	-
	-
	По проектным данным
	-
	-

	В3115
	Компенсатор грузовой, ролик отводной
	шт.
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-307-1
	8-307-2
	8-307-3
	8-307-4
	8-307-5
	8-307-6


Группа 308. Перемычки междупутные

Таблица 8-308 
Перемычки междупутные

Измеритель - 1 штука

	Шифр

ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Перемычка трамвайная на
	Перемычка трамвайная при
	Перемычка троллейбусная 
	Дужка дополнительная 

	
	
	
	кронштейнах
	боковых опорах
	продольно-цепной подвеске
	с дужкой
	длиной 2,5 м

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,33
	1,08
	1,35
	3,1
	0,25

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	1,117
	0,127
	0,247
	1,48
	0,037

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,004
	0,006
	0,007
	0,005
	0,001

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,004
	0,006
	0,007
	0,005
	0,001

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	1,109
	0,115
	0,233
	1,47
	0,035

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	-
	1
	1
	5
	-

	В3116
	Дужка питающая, зажимы, изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3109
	Муфта натяжная НМ-300
	шт.
	-
	По проектным данным
	-
	-
	-

	В2719
	Хомут
	шт.
	По проектным данным
	-
	-
	По проектным данным
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-308-1
	8-308-2
	8-308-3
	8-308-4
	8-308-5


Продолжение табл. 8-308
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на
	Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на

	
	
	
	поперечинах
	кронштейнах
	поперечинах
	кронштейнах

	
	
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	1
	2,46
	1
	2,46

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,263
	1,187
	0,259
	1,179

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,015
	0,01
	0,013
	0,006

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,015
	0,01
	0,013
	0,006

	3.1.6 
	Вышка телескопическая 
	маш.-ч
	0,233
	1,167
	0,233
	1,167

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	5
	-
	5
	-

	В3116
	Дужка питающая, зажимы, изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3109
	Муфта натяжная НМ-300
	шт.
	По проектным данным
	-
	По проектным данным
	-

	В2719
	Хомут
	шт.
	-
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-308-6
	8-308-7
	8-308-8
	8-308-9


Группа 309. Винты температурные, фиксаторы и криводержатели

Таблица 8-309
Винты температурные, фиксаторы и криводержатели

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Винт температурный
	Криводержатель

	ресурса
	
	измерения
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,03
	2,19

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,242
	0,537

	3 3
	Машины и механизмы
	
	
	

	.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,013
	0,01

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,013
	0,01

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,216
	0,517

	4
	Материалы
	
	

	В3117
	Зажимы
	шт.
	По проектным данным

	В3109
	Муфта натяжная НМ-300
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-309-1
	8-309-2


Группа 310. Провода контактные трамвая

Таблица 8-310 
Провода контактные трамвая 

Измеритель - 1 км (1 провод) - гр. 1, 2, 5, 6; 1 км (2 провода) - гр. 3, 4
	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Провод одиночный на
	Провод двойной на
	Провод трамвая 

на прямой при

	ресурса
	
	измерения
	трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м
	прямой и кривой радиусом более 

30 м
	трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м
	прямой и кривой радиусом более 30 м
	продольно-цепной подвеске
	эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	185
	67,1
	302
	90,3
	35
	33,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	4
	4
	4
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	49,71
	24,5
	100
	33,19
	12,03
	12,16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,657
	0,1
	1,35
	0,196
	0,38
	0,131

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,657
	0,1
	1,35
	0,196
	0,38
	0,131

	3.1.6
	Вышка телескопическая 
	маш.-ч
	48,4
	24,3
	97,3
	32,8
	11,27
	11,9

	4
	Материалы
	
	

	В3108
	Зажимы, изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3109
	Муфты натяжные НМ-300
	шт.
	По проектным данным
	-

	В3118
	Подвес трамвайный, угольник для бадрайта
	шт.
	По проектным данным
	-
	-

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	По проектным данным

	В3119
	Фиксатор трамвайный
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-310-1
	8-310-2
	8-310-3
	8-310-4
	8-310-5
	8-310-6


Группа 311. Провода контактные троллейбуса

Таблица 8-311 
Провода контактные троллейбуса

Измеритель - 1 км (2 провода)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица 
	Провод на кривой радиусом, м
	Провод на прямой и кривой

	ресурса
	
	измерения
	до 20, 

без кривых держателей
	свыше 20
	радиусом свыше 30 м

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	287
	221
	128

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	77,81
	62,36
	54,49

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,44
	1,43
	0,86

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1,44
	1,43
	0,86

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	74,93
	59,5
	52,77

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В3120
	Зажимы, муфты натяжные, изоляторы
	шт.


	По проектным данным

	В2488
	Подвесы
	шт.
	По проектным данным
	-
	По проектным данным

	В2459
	Планки распорные
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-311-1
	8-311-2
	8-311-3


Группа 312. Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске

Таблица 8-312
Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной 

и полукомпенсированной подвеске 

Измеритель - 1 км (2 провода)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Провод при продольно-цепной подвеске, пролет 

до 60 м
	Провод при полукомпенсированной подвеске на косых струнах

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	95,5
	39,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	35,67
	14,79

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,22
	0,931

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1,22
	0,931

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	33,23
	12,93

	4
	Материалы
	
	
	

	В3121
	Анкеровка средняя, муфты натяжные НМ-300, планки распорные, подвесы
	шт.
	По проектным данным
	-

	В3108
	Зажимы, изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-312-1
	8-312-2


Группа 313. Стрелки и пересечения

Таблица 8-313 
Стрелки и пересечения

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица 
	Стрелка
	Пересечения контактных проводов
	Сопряжение

	ресурса
	
	измерения
	автоматическая
	сходная
	троллейбуса с контактными проводами троллейбуса
	трамвая с контактными проводами троллейбуса
	четырехпролетное с секционированием

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	7,28
	9,15
	6,51
	5,12
	65,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,5
	4,5
	3,7
	3,7
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,83
	2,26
	1,66
	1,66
	0,06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	1,77
	2,2
	1,6
	1,6
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В272
	Сталь полосовая 50(5 мм
	т.
	-
	-
	-
	-
	0,042

	В3122
	Изоляторы
	шт.
	По проектным данным

	В3117
	Зажимы
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	В3123
	Кольцо воздушное, муфты натяжные, серьга
	шт.
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	В2459
	Планка распорная
	шт.
	По проектным данным
	-
	-
	-

	В3103
	Канат (трос)стальной
	м
	По проектным данным
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-313-1
	8-313-2
	8-313-3
	8-313-4
	8-313-5


Группа 314. Посты управления

Таблица 8-314 
Посты управления

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Пост управления однопутной 
	Пост управления трамвайными стрелками
	Пост управления сигнализацией 

	ресурса
	
	измерения
	сигнализацией
	двумя
	тремя
	отправления поездов или пригласительной сигнализацией

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел -ч
	26,1
	33,2
	34,6
	15,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	4
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел-ч
	0,008
	0,008
	0,018
	0,008

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш -ч
	0,004
	0,004
	0,009
	0,004

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш -ч
	0,004
	0,004
	0,009
	0,004

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2182
	Заглушки трубные полиэтиленовые
	100 шт.
	0,061
	0,061
	0,102
	0,041

	В607
	Проволока стальная вязальная диаметром 4 мм
	кг
	0.5
	0,5
	1
	0,5

	В321
	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 50 мм
	10 м
	0,5
	0,5
	1
	0,5

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,11
	0,15
	0,1
	0,15

	В833
	Наконечники кабельные медные
	100 шт.
	0,35
	0,25
	0,4
	0,2

	В687
	Трубка эбонитовая
	кг
	0,03
	0,03
	0,05
	0,02

	6
	Номер расценки по сборнику РМС
	
	8-314-1
	8-314-2
	8-314-3
	8-314-4


Группа 315. Электроприводы и салазки стрелок трамвая

Таблица 8-315 
Электроприводы и салазки стрелок трамвая

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Электропривод на одну трамвайную стрелку
	Шкаф переключения одной автоматической стрелки трамвая
	Салазка сериесная для автоматической стрелки трамвая
	Салазка шунговая

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	5,15
	9,52
	0,5
	0,37

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	0,018
	0,106
	0,082

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	0,009
	0,002
	0,001

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	-
	0,009
	0,002
	0,001

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	-
	-
	0,102
	0,08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В833
	Наконечники кабельные медные
	100 шт.
	0,07
	0,15
	-
	-

	В2182
	Заглушки трубные полиэтиленовые
	100 шт.
	-
	0,02
	-
	-

	В607
	Проволока стальная вязальная
	кг
	-
	1
	-
	-

	В321
	Трубы стальные диаметром 50 мм
	10 м
	-
	1
	-
	-

	В3117
	Зажимы
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	В3124
	Изолятор штыревой
	шт.
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-315-1
	8-315-2
	8-315-3
	8-315-4


Группа 316. Провода контактно-сигнальные

Таблица 8-316 
Провода контактно-сигнальные

Измеритель - 1 км

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	54,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14,74

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,396

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,396

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	13,95

	4
	Материалы
	
	

	В215
	Проволока стальная
	кг
	150

	В3125
	Зажимы, изоляторы, подвесы, угольник для бадрайта
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-316-1


Группа 317. Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки

Таблица 8-317 
Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Указатель остановочный 
	Указатель ограничения 
	Светофор сигнальный 
	Реле сигнальное
	Реле блокировочное 
	Стрелка автоматическая трамвая 

с блокировкой

	
	
	
	трамвая или троллейбуса
	скорости
	двухлинзовый
	
	для автоматической стрелки трамвая
	воздушной
	рельсовой

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,24
	3,1
	5,1
	10,3
	3,25
	65,4
	94,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,8
	4,8
	4,6
	3,6
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,797
	0,584
	0,152
	0,036
	0,04
	10,6
	4,35

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	0,076
	0,018
	0,02
	0,101
	0,57

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,002
	0,002
	0,076
	0,018
	0,02
	0,101
	0,57

	3.1.6
	Вышка телескопическая Материалы
	маш.-ч
	0,793
	0,58
	-
	-
	-
	10,4
	3,21

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,01
	-
	0,03
	0,04
	-
	0,52
	0,55

	В607
	Проволока стальная диаметром 5 мм
	кг
	3
	-
	-
	-
	-
	16
	7,5

	В183
	Поковки для конструкции связи
	кг
	2
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-

	В833
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	-
	0,1
	-
	0,2
	0,1
	0,25
	0,3

	В321
	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 50 мм
	10 м
	-
	-
	-
	10
	-
	1
	1

	В2190
	Зажим подвесной
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	В3126
	Траверса 2-штыревая, изоляторы штыревые
	шт.
	-
	По проектным данным
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-317-1
	8-317-2
	8-317-3
	8-317-4
	8-317-5
	8-317-6
	8-317-7


Продолжение табл. 8-317
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Стрелка электрифицированная 
	Сигнализация автоматическая безопасности движения 

со светофорами
	Электрообогрев путевых трамвайных 
	Сигнализация автоматическая однопутная 

	
	
	
	дистанционного управления
	одноочковыми
	двухочковыми
	трехочковыми
	стрелок
	для троллейбуса

	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	63,2
	26,5
	35,5
	38,1
	7,2
	73,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,1
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	0,353
	3,37
	3,99
	6,47
	0,04
	4,58

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,05
	0,08
	0,11
	0,02
	0,17

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,02
	0,05
	0,08
	0,11
	0,02
	0,17

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,313
	3,27
	3,83
	6,25
	-
	4,24

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,1
	0,27
	0,45
	0,65
	-
	0,6

	В607
	Проволока стальная диаметром 5 мм
	кг
	7,5
	8,5
	10
	17
	-
	15

	В321
	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 50 мм
	10 м
	1
	1
	1
	2
	-
	2

	В833
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0,2
	0,1
	0,1
	0,3
	0,25
	0,6

	В3126
	Траверса двухштыревая, изоляторы штыревые, зажим подвесной
	шт.
	-
	По проектным данным
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-317-8
	8-317-9
	8-317-10
	8-317-11
	8-317-12
	8-317-13


Группа 318. Оттяжки

Таблица 8-318 
Оттяжки

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Оттяжка тросовая к

	ресурса
	
	измерения
	стене здания с установкой крюка
	лежню в земле

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,43
	2,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,38
	0,248

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,014

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,02
	0,014

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	0,34
	0,22

	4
	Материалы
	
	

	В3127
	Изоляторы, муфты натяжные
	шт.
	По проектным данным

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	По проектным данным

	В3128
	Зажим, шумоглушитель, крюк стенной
	шт.
	По проектным данным
	

	В3129
	Хомут
	шт.
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-318-1
	8-318-2


Раздел 4. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

Вводные указания

В нормах учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.

Группа 331. Устройства в тоннелях метрополитена

Таблица 8-331 
Устройства в тоннелях метрополитена

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Шкаф с разъединителем с ручным или моторным приводом
	Шкаф с 6 разъединителями с ручным или моторным приводом

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	24,7
	52,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,28
	0,84

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,31
	0,31

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,14
	0,42

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,14
	0,42

	4
	Материалы
	
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	4,8
	6,9

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	2,2
	3,1

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,7
	1

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	0,31
	0,32

	В270
	Сталь полосовая марки Ст-3 сечением 20(4 мм
	т
	0,001
	0,001

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	0,8
	2,4

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	1,4
	4,2

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,05
	1,2

	В546
	Лак смоляной битумный N 66
	кг
	0,1
	0,1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-331-1
	8-331-2


Продолжение табл. 8-331 
Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Основание с шинопроводом, количество шкафов

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	3,09
	10,3
	17,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,1
	0,14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,16
	1,34
	2,3

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,024
	0,051
	0,07

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,024
	0,051
	0,07

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	0,35
	1,18
	1,91

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	0,5
	4,7
	7.75

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	0,8
	3
	5,9

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,13
	0,77
	1,39

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-331-3
	8-331-4
	8-331-5


Продолжение табл. 8-331 
Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Соединение разъединителя 

с контактным рельсом

	
	
	
	двумя компенсаторами с дополнительным рельсом
	одним компенсатором

	
	
	
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	5,0
	2,02

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	3,6
	1,44

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,01
	0,005

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,005

	4
	Материалы
	
	
	

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	6,3
	2,52

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	1,7
	1,02

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	0,7
	0,42

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,2
	0,12

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-331-6
	8-331-7


Продолжение табл. 8-331 
Измеритель - 1 кабель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)

	
	
	
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	2,52

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,006

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,06

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,003

	3.2.3 
	Автомобиль бортовой 
	маш.-ч
	0,003

	4
	Материалы
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	1,03

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	0,47

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,15

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	0,104

	В191 
	Припой ПОС-30 
	кг 
	0,27 

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0,35

	В137 6
	Лак бесцветный 
	кг
	0,1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-331-8


Продолжение табл. 8-331
 Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей

	
	
	
	2
	3
	4

	
	
	
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,2
	10,3
	11,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,042
	0,044
	0,046

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1,2
	1,2
	1,2

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,021
	0,022
	0,023

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,021
	0,022
	0,023

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	2,13
	2,13
	2,4

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	0,97
	0,97
	1,15

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,29
	0,29
	0,33

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	2,1
	2,1
	2,1

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	0,4
	0,6
	0,8

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0,7
	1,05
	1,4

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,2
	0,4
	0,4

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-331-9
	8-331-10
	8-331-11


Группа 332. Устройства на наземных участках метрополитена

Таблица 8-332 
Устройства на наземных участках метрополитена

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Шкаф с разъединителем с ручным приводом
	Шкаф с пятью разъединителями с ручным приводом

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	25,2
	49,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,286
	0,746

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,31
	0,31

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,143
	0,373

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,143
	0,373

	4
	Материалы
	
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	3,5
	6,9

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	1,6
	3,1

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,6
	1

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	0,31
	0,31

	В270
	Сталь полосовая марки Ст-3 сечением 20(4 мм
	т
	0,0012
	0,001

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	0,8
	2

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	1,4
	3,5

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,3
	1,2

	В546
	Лак смоляной битумный N 66
	кг
	0,1
	0,1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-332-1
	8-332-2


Продолжение табл. 8-332 
Измеритель - 1 кабель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)

	
	
	
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	3,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,088

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,06

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,044

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,044

	4
	Материалы
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	0,8

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	0,5

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,15

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	0,104

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	0,27

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0,35

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-332-3


Продолжение табл. 8-332 
Измеритель - 1 комплект

	Шифр

ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей

	
	
	
	2
	3
	4

	
	
	
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	10,3
	12,5
	14,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,068
	0,072
	0,074

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1,36
	1,36
	1,36

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,034
	0,036
	0,037

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,034
	0,036
	0,037

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	2,45
	2,45
	2,45

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	2,84
	3,25
	3,53

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	1,3
	1,5
	1,58

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,4
	0,46
	0,5

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	0,4
	0,6
	0,8

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0,7
	1,05
	1,4

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,25
	0,3
	0,35

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-332-4
	8-332-5
	8-332-6


Продолжение табл. 8-332
Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс

	
	
	
	без присоединения кабелей
	с присоединением двух кабелей

	
	
	
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,2
	13,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,5
	4,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,066
	0,08

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1,92
	1,92

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,033
	0,04

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,033
	0.04

	4
	Материалы
	
	
	

	В433
	Болты диаметром 16 мм
	кг
	2,02
	2,29

	В458
	Гайки диаметром 16 мм
	кг
	1,42
	1,54

	В363
	Шайбы диаметром 16 мм
	кг
	0,3
	0,34

	В393
	Электроды Э-42
	кг
	3,36
	3,36

	В137
	Лак бесцветный
	кг
	0,1
	0,3

	В191
	Припой ПОС-30
	кг
	-
	0,4

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	-
	0,7

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-332-7
	8-332-8


Раздел 8. ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 

Вводные указания

В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное  перемещение  оборудования  и  материальных ресурсов до проектных отметок.

Группа 452. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Таблица 8-452
Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Измеритель - 1 т

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица 
	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки

	
	
	измерения
	изготовление 

и монтаж
	монтаж без заготовки

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	10,3
	3,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,194
	0,764

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	3.7.56
	Станок для правки шин
	маш.-ч
	0,4
	-

	3.7.57
	Станок для резки шин
	маш.-ч
	0,19
	-

	3.7.58
	Станок торцовки пакетов
	маш.-ч
	0,1
	-

	3.3.1
	Агрегат сварочный
	маш.-ч
	4,72
	1,42

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0,58
	0,15

	3.7.34
	Станок фрезерный
	маш.-ч
	0,21
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	4
	Материалы
	
	
	

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	8,98
	7,51

	В869
	Флюс ВАМИ
	кг
	1,03
	0,36

	В726
	Электроды угольные
	кг
	0,6
	0,3

	В675
	Стеклотекстолит
	кг
	5,85
	1,82

	В37
	Асбест листовой
	кг
	0,3
	0,91

	В51
	Гидроизол
	м2
	-
	0,4

	В3130
	Шины и ленты из цветных металлов
	т
	1,03
	1,03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-452-1
	8-452-2


Продолжение табл. 8-452
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Катодная ошиновка электролизеров на 175 кА с применением аргонодуговой сварки

	
	
	
	изготовление 

и монтаж
	монтаж без заготовки

	
	
	
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	26,8
	15,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,744
	1,564

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	3.7.56
	Станок для правки шин
	маш.-ч
	0,48
	-

	3.7.57
	Станок для резки шин
	маш.-ч
	0,08
	-

	3.7.58
	Станок торцовки пакетов
	маш.-ч
	0,16
	-

	3.3.1
	Агрегат сварочный
	маш.-ч
	1,31
	-

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0,13
	0,95

	3.7.34
	Станок фрезерный
	маш.-ч
	0,05
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	3.3.2
	Установка для полуавтоматической сварки в среде защитных газов
	маш.-ч
	0,87
	5,06

	3.7.59
	Станок для гибки шин
	маш.-ч
	0,58
	-

	3.7.60
	Станок разметки алюминиевой ленты из рулона
	маш.-ч
	0,19
	-

	4
	Материалы
	
	
	

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	10,45
	-

	ВЗ
	Аргон газообразный
	м3
	0,37
	1,16

	В726
	Электроды угольные
	кг
	0,61
	-

	В675
	Стеклотекстолит
	кг
	5,91
	-

	В2790
	Проволока присадочная
	кг
	1,61
	1,15

	В869
	Флюс ВАМИ
	кг
	0,49
	-

	В105
	Картон асбестовый
	кг
	-
	1,67

	В51
	Гидроизол
	м2
	-
	0,04

	В3130
	Шины и ленты из цветных металлов
	т
	1,03
	1,03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-452-3
	8-452-4


Продолжение табл. 8-452
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки

	
	
	
	изготовление 

и монтаж
	монтаж без заготовки

	
	
	
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	46,4
	29,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,064
	1,564

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.7.56
	Станок для правки шин
	маш.-ч
	0,05
	-

	3.7.57
	Станок для резки шин
	маш.-ч
	0,22
	-

	3.7.3
	Ножницы гильотинные
	маш.-ч
	0,51
	-

	3.7.58
	Станок торцовки пакетов
	маш.-ч
	0,08
	-

	3.7.34
	Станок фрезерный
	маш.-ч
	0,85
	-

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	0,1
	-

	3.3.1
	Агрегат сварочный
	маш.-ч
	1,04
	-

	3.3.2
	Установка для полуавтоматической сварки в среде защитных газов
	маш.-ч
	5,26
	18,23

	3.7.60
	Станок разметки алюминиевой ленты из рулона
	маш.-ч
	0,23
	-

	3.7.61
	Кантователь шин
	маш.-ч
	0,04
	-

	3.7.62
	Рольганг
	маш.-ч
	0,22
	-

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,307
	0,307

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0,45
	0,95

	4
	Материалы
	
	
	

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	5,75
	-

	ВЗ
	Аргон газообразный
	м3
	1,31
	2,91

	В2790
	Проволока присадочная
	кг
	2,26
	5,03

	В726
	Электроды угольные
	кг
	0,9
	-

	В869
	Флюс ВАМИ
	кг
	0,6
	-

	В37
	Асбест листовой
	кг
	-
	0,92

	В2791
	Ацеид
	т
	-
	0,01

	В51
	Гидроизол
	м2
	-
	0,62

	В105
	Картон асбестовый
	кг
	-
	2,42

	В3130
	Шины и ленты из цветных металлов
	т
	1,03
	1,03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-452-5
	8-452-6


Продолжение табл. 8-452
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Монтаж без заготовки анодных шин 

с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА

	
	
	
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел-ч
	6,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел-ч
	0,934

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0,32

	3.3.2
	Установка для полуавтоматической сварки в среде защитных газов
	маш.-ч
	2,06

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0,307

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,307

	4
	Материалы
	
	

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	4,29

	В3
	Аргон газообразный
	м3
	1,07

	В2790
	Проволока присадочная
	кг
	1,86

	В2791
	Ацеид
	кг
	0,002

	В522
	Конструкции индивидуальные сварные из стали мелких профилей
	т
	0,01

	В3130
	Шины и ленты из цветных металлов
	т
	1,03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-452-7


ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ

Вводные указания

В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

Группа 606. Приборы осветительные на железнодорожном транспорте

Таблица 8-606 
Приборы осветительные на железнодорожном транспорте

Измеритель - поперечина (гр. 1-3), 1 штука (гр. 4)
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Светильник (прожектор) 

на жесткой поперечине, 

через количество путей
	Светильник 

с кронштейном на железобетонной 

	
	
	
	4-5
	6-7
	8
	опоре

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	37,9
	46,4
	65,1
	3,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	4,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,73
	0,73
	2,01
	0,57

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В29
	Бруски непропитанные толщиной 70 мм
	м3
	0,24
	0,3
	0,36
	-

	В78
	Доски обрезные хвойных пород толщиной 40 мм
	м3
	0,02
	0,03
	0,04
	-

	В2030
	Болты с шестигранной головкой диаметром 12 мм
	т
	0,012
	0,015
	0,018
	-

	В223
	Резина листовая
	кг
	0,025
	0,85
	0,85
	-

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0,12
	0,14
	0,16
	-

	В2357
	Наконечники алюминиевые для опрессовки
	100 шт.
	0,2
	0,25
	0,3
	-

	В709
	Шплинты
	кг
	0,04
	0,05
	0,08
	-

	В2060
	Бруски деревянные пропитанные
	м3
	-
	-
	-
	0,022

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы
	шт.
	По проектным данным

	В3132
	Трубы, провод
	м
	По проектным данным
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-606-1
	8-606-2
	8-606-3
	8-606-4


Раздел 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к нормам группы 639 применяется коэффициент 1,3.
3. При установке электронного темнителя следует применять коэффициент 1,2 к норме 8-634-3.
Группа 631. Автотрансформаторы

Таблица 8-631
Автотрансформаторы

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Автотрансформатор, 

до 30 щеток

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	21,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43

	4
	Материалы
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,1

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,8

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,066

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,8

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,8

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,3

	В224
	Резина рулонная
	кг
	1

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,104

	В99
	Канифоль
	кг
	0,064

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,048

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,04

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,0064

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-631-1


Группа 632. Регуляторы сценические

Таблица 8-632 
Регуляторы сценические

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Регулятор, количество ручек, до
	Электропривод к регулятору

	ресурса
	
	измерения
	30
	60
	120
	двухвальному
	трехвальному

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	27
	35,8
	43,2
	159
	194

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,86

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0,2

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,8
	0,16
	0,16
	0,16
	0,8

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,066
	0,132
	0,132
	0,066
	0,132

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,8
	3,6
	3,6
	1,8
	3,6

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,8
	1,6
	1,6
	0,8
	1,6

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,3
	0,6
	0,6
	0,3
	0,6

	В224
	Резина рулонная
	кг
	3,3
	6,6
	9,9
	4,8
	6,2

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-632-1
	8-632-2
	8-632-3
	8-632-4
	8-632-5


Группа 633. Регуляторы электрические

Таблица 8-633 
Регуляторы электрические

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица 
	Пульт регулирования, количество ручек, до
	Щит групповой 

	
	
	измерения
	24
	60
	120
	200
	240
	(шкаф) на 120 ручек переключении

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	47,8
	115
	204
	323
	361
	181

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,43
	0,43
	0,54

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,8
	1,6
	1,6
	2,6
	2,6
	1,6

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,25
	0,55
	0,55
	1,05
	1,05
	0,55

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,1
	0,25
	0,26
	0,4
	0,4
	0,25

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8
	0,3

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,02
	0,02
	0,02
	0,066
	0,066
	0,02

	В2607
	Скобы двухлапковые К-732
	100 шт.
	0,4
	1,2
	2,4
	2,4
	2,6
	2,8

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,32
	0,64
	1,4
	1,68
	1,84
	1,17

	В99
	Канифоль
	кг
	0,16
	0,32
	0,52
	0,84
	0,92
	0,72

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,36
	0,88
	1,7
	2,6
	3,12
	2,44

	В542
	Краски для внутренних работ
	кг
	0,044
	0,094
	0,164
	0,268
	0,304
	0,162

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,12
	0,28
	0,5
	0,66
	0,72
	0,73

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,48
	0,96
	1,56
	2,52
	2,76
	1,98

	В127
	Краска эмульсионная
	кг
	4,04
	0,128
	0,226
	0,306
	0,334
	1,3

	В355
	Цемент
	кг
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	В3100
	Провод
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-633-1
	8-633-2
	8-633-3
	8-633-4
	8-633-5
	8-633-6


Продолжение табл. 8-633
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Блок театрального 
	Щит распределительный 
	Стойка тиристорных 
	Шкаф секционный типа ШС
	Стойка промежуточной коммутации типа

	
	
	
	регулятора света мощностью 5 кВт
	или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ.А
	регуляторов до 15 блоков типа ШРН
	
	СПК-60
	СПК-120
	СПК-180

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,34
	37,7
	177
	22,9
	76
	129
	189

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	3,4
	4,2
	3,3
	3,7
	3,7
	3,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	0,54
	0,54
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,072
	0,16
	0,992
	0,048
	0,48
	0,96
	1,6

	В99
	Канифоль
	кг
	0,048
	0,112
	0,696
	0,024
	0,24
	0,48
	0,8

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,004
	0,008
	0,077
	0,006
	0,15
	0,27
	0,45

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,036
	0,136
	0,908
	0,024
	0,21
	0,4
	0,62

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,028
	0,072
	0,856
	0,12
	0,72
	1,44
	0,96

	В2416
	Наконечники медные П16-6
	100 шт.
	0,08
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-

	В224
	Резина рулонная
	кг
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	-
	4,2
	4,2
	4,4
	2,6
	2,6
	2,6

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	-
	1,59
	1,37
	1,55
	1,05
	1,05
	1,05

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	-
	0,548
	0,56
	0,42
	0,4
	0,4
	0,4

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	-
	0,086
	0,086
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	В391
	Электроды Э42
	кг
	-
	1,1
	1,1
	0,8
	-
	0,8
	0,8

	В2607
	Скобы двухлапковые 

К-732
	100 шт.
	-
	-
	0.8
	0,12
	0,9
	1,6
	2,2

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	-
	-
	0,84
	0,6
	1,3
	2,6
	4

	В355
	Цемент
	кг
	-
	-
	-
	-
	0.08
	0,06
	0.06

	В3100
	Провод
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-633-7
	8-633-8
	8-633-9
	8-633-10
	8-633-11
	8-633-12
	8-633-13


Группа 634. Темнители зрительного зала

Таблица 8-634 
Темнители зрительного зала

Измеритель - 1 штуки

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Темнитель, мощность, кВт

	ресурса
	
	измерения
	10
	30
	35

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	13,3
	14,6
	19

	1.1 
	Средний разряд работы 
	
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43
	0,43
	0,43

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,06
	0,06
	0,06

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,3
	0,3
	0,3

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,02
	0,02
	0,02

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,8
	0,8
	0,8

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,3
	0,3
	0,3

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,15
	0,15
	0,15

	В224
	Резина рулонная
	кг
	1
	1
	1

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,052
	0,052
	0,108

	В99
	Канифоль
	кг
	0,032
	0,032
	0,072

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,024
	0,024
	0,042

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,02
	0,02
	0,054

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,03
	0,03
	0,06

	В2416
	Наконечники медные П16-6
	100 шт.
	0,12
	0,12
	0,12

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы для осветительной арматуры
	шт.
	По проектным данным

	В3101
	Светофильтры, сетки, рамки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-634-1
	8-634-2
	8-634-3


Группа 635. Трансформаторы силовые (сухие)

Таблица 8-635 
Трансформаторы силовые (сухие)

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Автотрансформатор переходной напряжением 380/220В
	Автотрансформатор мощностью 225 кВ(А

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	14,8
	17,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43
	0,43

	4 
	Материалы
	
	
	

	В355 
	Цемент
	кг
	0,1
	0,1

	В391 
	Электроды Э-42
	кг
	0,3
	0,3

	В280 
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,02
	0,02

	В2020 
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,8
	0,8

	В2114 
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,3
	0,3

	В363 
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,15
	0,15

	В224 
	Резина рулонная
	кг
	1
	1

	В99 
	Канифоль
	кг
	0,016
	0,08

	В192 
	Припой ПОС-40
	кг
	0,026
	0,116

	В2416 6
	Наконечники медные П16-
	100 шт.
	0,08
	0,08

	В307 
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,012
	0,052

	В 139 
	Лента изоляционная
	кг
	0,01
	0,096

	В542 
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,02
	0,06

	6 
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-635-1
	8-635-2


Группа 636. Арматура сценическая осветительная

Таблица 8-636 
Арматура сценическая осветительная

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица 
	Софит (рампа-подсвет) 
	Прожектор
	Светильник и 

	
	
	измерения
	четырехкамерный
	с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор
	мощностью до 3 кВт
	с дистанционным управлением
	театральный низковольтный с понижающим трансформатором ультрафиолетового излучения с дросселями
	прожектор театральный мощностью до 
1 кВт

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8,33
	19,7
	6,5
	26,2
	9,12
	8,31

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В182
	Подкладки металлические
	кг
	20
	20
	20
	20
	20
	-

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,5
	0,9
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,2
	0,32
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,04
	0,1
	0,024
	0,164
	0,024
	0,022

	В99
	Канифоль
	кг
	0,012
	0,021
	0,022
	0,092
	0,012
	0,011

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,04
	0,1
	0,05
	0,35
	0,05
	0,05

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,24
	0,16
	0,08
	0,08
	0,08
	0,06

	В224
	Резина рулонная
	кг
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-

	В2416
	Наконечники медные П16-6
	100 шт.
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы для осветительной арматуры
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-636-1
	8-636-2
	8-636-3
	8-636-4
	8-636-5
	8-636-6


Группа 637. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

Таблица 8-637 
Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору
	Приставки и приспособления для осветительной арматуры
	Коммутатор релейный КР-10

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	16,9
	6,39
	26,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,6
	4,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	0,11

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,04
	0,024
	-

	В99
	Канифоль
	кг
	0,124
	0,012
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,07
	0,05
	-

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,12
	0,08
	0,184

	В2018
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,05
	0,05
	1,6

	В2112
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,02
	0,02
	0,6

	В362
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,01
	0,01
	0,25

	В2416
	Наконечники медные П16-6
	100 шт.
	0,02
	0,02
	-

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	-
	0,02
	-

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	-
	-
	0,3

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	-
	-
	0,02

	В355
	Цемент
	кг
	-
	-
	0,06

	В127
	Краска эмульсионная
	кг
	-
	-
	0,023

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	-
	-
	0,5

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным
	-
	-

	В3010
	Лампы для осветительной арматуры
	шт.
	По проектным данным
	-
	-

	В3101
	Светофильтры, сетки и рамки
	шт.
	По проектным данным
	-

	В3102
	Приставки и приспособления для осветительной арматуры
	шт.
	-
	По проектным данным
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-637-1
	8-637-2
	8-637-3


Группа 638. Щиты коммутационные сценические

Таблица 8-638 
Щиты коммутационные сценические

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Щит (шкаф) типа ШИК

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	217

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6

	4
	Материалы
	
	

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	0,8

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,25

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,1

	В2607
	Скобы двухлапковые К-732
	100 шт.
	3,2

	В127
	Краска эмульсионная
	кг
	0,128

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	1,76

	В99
	Канифоль
	кг
	1,08

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,81

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,995

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,188

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	2

	В3100
	Провод
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-638-1


Группа 639. Системы тросовые к сценическим регуляторам

Таблица 8-639 
Системы тросовые к сценическим регуляторам

Измеритель - 1 штука

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Система, количество ручек, до

	ресурса
	
	измерения
	30
	60
	90
	120

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	80,6
	161
	242
	323

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	В280
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	4
	4
	4
	4

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	9
	9
	9
	9

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	4
	4
	4
	4

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	В2149
	Гильзы соединительные
	шт.
	60
	120
	180
	240

	В3103
	Канат (трос) стальной
	м
	По проектным данным

	В3104
	Ролики тросировочные
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-639-1
	8-639-2
	8-639-3
	8-639-4


Группа 640. Токоприемники кольцевые

Таблица. 8-640 
Токоприемники кольцевые

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица 
	Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	45,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,4

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43

	4
	Материалы
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,1

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,8

	В280
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,066

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,216

	В99
	Канифоль
	кг
	0,144

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,084

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,108

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,012

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,81

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,84

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,32

	В2416
	Наконечники медные П 16-6
	100 шт.
	0,24

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-640-1


Группа 641. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

Таблица 8-641 
Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица 
	Коробка клеммная, количество зажимов, до

	
	
	измерения
	24(24
	36(36
	48(48
	60(60
	80(80
	120(120

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	18
	20,6
	26,5
	31,8
	40,2
	66,3

	1.1 
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1 
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В355 
	Цемент
	кг
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	В2020 
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	В2114 
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	В363 
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	В192 
	Припой ПОС-40
	кг
	0,43
	0,65
	0,87
	1,08
	1,44
	2,16

	В99 
	Канифоль
	кг
	0,29
	0,43
	0,58
	0,72
	0,96
	1,44

	В307 
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,17
	0,25
	0,34
	0,42
	0,56
	0,84

	В139 
	Лента изоляционная
	кг
	0,21
	0,32
	0,43
	0,54
	0,72
	1,08

	В2416 
	Наконечники медные П 16-6
	100 шт.
	0,48
	0,72
	0,96
	1,2
	1,6
	2,4

	В542 
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,02
	0,04
	0,05
	0,06
	0,08
	0,12

	В391 
	Электроды Э-42
	кг
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	В280 
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	В2281 
	Коробки
	шт.
	По проектным данным

	В3105 
	Лючки
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6 
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-641-1
	8-641-2
	8-641-3
	8-641-4
	8-641-5
	8-641-6


Продолжение табл. 8-641
	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Коробка штепсельная 

до 6 соединений типа
	Лючки для штепсельных 

	ресурса
	
	измерения
	КШГ, КШП, КШО
	КШС
	коробок типа 

ЛП-6

	
	
	
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	12,5
	25
	1,03

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,11
	0,11
	0,11

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	-
	-
	0,06

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,2
	0,4
	1,2

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,4
	0,1
	0,4

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,2
	0,05
	0,2

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,22
	0,14
	-

	В99
	Канифоль
	кг
	0,14
	0,1
	-

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,08
	0,06
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,11
	0,07
	-

	В2416
	Наконечники медные П 16-6
	100 шт.
	0,24
	0,16
	-

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,01
	0,01
	-

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,3
	0,3
	0,3

	В280
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	-
	-
	0,02

	В2281
	Коробки
	шт.
	По проектным данным
	-

	В3105
	Лючки
	шт.
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-641-7
	8-641-8
	8-641-9


Группа 642. Петли гибкие

Таблица 8-642 
Петли гибкие

Измеритель - 1 петля

	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Петля самоукладывающаяся, количество 

проводов, до

	ресурса
	
	измерения
	20
	40
	80
	120
	180

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	17,7
	17,7
	27,8
	32,3
	39,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05

	В2607
	Скобы двухлапковые К-732
	100 шт.
	0,31
	0,37
	0,42
	0,45
	0,55

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,5
	0,9
	1,7
	2,5
	3,7

	В127
	Краска эмульсионная
	кг
	0,03
	-
	0,08
	0,1
	0,14

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,16
	0,32
	0,48
	0,64
	0,96

	В27
	Полотно (брезент)
	м2
	3,1
	3,7
	4,2
	4,5
	5

	В168
	Нитки "Маккей"
	кг
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09

	В443
	Веревка
	кг
	0,68
	0,82
	0,92
	0,99
	1,1

	В3100
	Провод
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-642-1
	8-642-2
	8-642-3
	8-642-4
	8-642-5


Продолжение табл. 8-642
	Шифр 
	Элементы затрат
	Единица 
	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов, до

	ресурса
	
	измерения
	20
	40
	80
	120
	180

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	23,2
	28,2
	49
	69,8
	97,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2
	3,3
	3,4
	3,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	4 В355
	Материалы Цемент
	кг
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	В391
	Электроды Э-42
	кг
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	В280
	Сталь угловая 50(50 мм
	т
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	В2020
	Болты диаметром 10 мм
	кг
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	В2114
	Гайки диаметром 10 мм
	кг
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	В363
	Шайбы диаметром 10 мм
	кг
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	В192
	Припой ПОС-40
	кг
	0,26
	0,52
	1,04
	1,56
	2,34

	В99
	Канифоль
	кг
	0,16
	0,32
	0,64
	0,96
	1,44

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0,12
	0,24
	0,48
	0,72
	1,08

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6
	0,9

	В542
	Краска для внутренних работ
	кг
	0,04
	0,07
	0,14
	0,22
	0,32

	В2007
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,4
	0,8
	1,6
	2,4
	3,6

	В3100
	Провод
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-642-6
	8-642-7
	8-642-8
	8-642-9
	8-642-10


_1000912426.unknown

_1000912429.unknown

_1000912431.unknown

_1000912433.unknown

_1000912430.unknown

_1000912428.unknown

_1000912424.unknown

_1000912425.unknown

_1000912423.unknown

