| № п/п | Площадь, м2 | Состояние элементов дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт придомовой территории д. 7 по ул.Калараш г. Люберцы |  |  |  |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |  |
|  | 612 |  | -разломка сущ. а/б. покрыт на кромках проезж. части | м2 | 46 |
|  |  |  | -разборка бортового камня | м.п. | 131 |
|  |  | На а/б покрытии ямочность, сетка трещин, заплаты ямочного ремонта. Бортовой камень по кромке пр. части дороги разрушен. | -установка борт. камня | м.п | 131 |
|  |  |  | -устройство выравнивающего слоя по сущ. а/б покр. из м/з а/б смеси тип Б М-2 из расчета 65т/1000м2 | тн. | 40 |
|  |  |  | -розлив битумной эмульсии по сущ. а/б покрытию 0,4 т/1000м2 | тн. | 0,245 |
|  |  |  | - фрезерование а/б покрытия на толщину 5см | м2 | 540 |
|  |  |  | - устройство покрытия из м/з а/б смеси тип Б М-2 Н=5см | м2 | 612 |
|  |  |  | -наращивание смотровых колодцев | шт. | 6 |
|  | Тротуар |  |  |  |  |
|  | 97 |  | -разборка борт. камня | м.п. | 60 |
|  |  |  | -установка бортового камня | м.п. | 60 |
|  |  |  | -розлив битумной эм. по сущ. а/б покрытию 0,4т/1000м2 | тн. | 0,039 |
|  |  |  | -уст-во выр. слоя из песч. а/б ТипД М-2 (65тн/1000м2) | тн. | 6,3 |
|  |  |  | -уст-во покрытия из песчаного а/б ТипД М-2 Н=4см | м2 | 97 |